Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2017 г. N 46356

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 марта 2017 г. N 313н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"НАЛАДЧИК ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Наладчик полиграфического оборудования".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 197н "Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик полиграфического оборудования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный N 32375).

Министр

М.А.ТОПИЛИН

- Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 марта 2017 г. N 313н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

НАЛАДЧИК ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  | 57 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

- I. Общие сведения

| Наладка полиграфического оборудования |  | 11.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

- Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение стабильной работы полиграфического оборудования (допечатного, печатного, послепечатного, отделочного и вспомогательного) за счет его своевременной наладки

- Группа занятий:

| 3113 | Техники-электрики | 3114 | Техники-электроники |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115 | Техники-механики | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

- Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Поддержание в исправном техническом состоянии несложного полиграфического оборудования (полиграфические станки, аппараты, прессы) | 2 | Подготовка технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического оборудования | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Наладка несложного полиграфического оборудования | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт несложного полиграфического оборудования | A/03.2 | 2 |
| B | Поддержание в исправном техническом состоянии сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-полуавтоматы и комплектующие устройства без элементов электроники) | 3 | Подготовка технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка сложного полиграфического оборудования | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт сложного полиграфического оборудования | B/03.3 | 3 |
| C | Поддержание в исправном техническом состоянии особо сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-автоматы и комплектующие устройства с элементами электроники) | 4 | Подготовка технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка особо сложного полиграфического оборудования | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Диагностирование особо сложного полиграфического оборудования | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт особо сложного полиграфического оборудования | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение плановых профилактических осмотров (ППО) особо сложного полиграфического оборудования | C/05.4 | 4 |
| D | Поддержание в исправном техническом состоянии комплексов полиграфического оборудования (полиграфические агрегаты) | 5 | Подготовка технологической оснастки, приборов, инструментов и вспомогательных материалов, необходимых для наладки полиграфических агрегатов | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Наладка полиграфических агрегатов | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Диагностирование полиграфических агрегатов | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт полиграфических агрегатов | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение ППО полиграфических агрегатов | D/05.5 | 5 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в исправном техническом состоянии несложного полиграфического оборудования (полиграфические станки, аппараты, прессы) | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Помощник наладчика полиграфического оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС <4> | § 22 | Наладчик полиграфического оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР <5> | 14974 | Наладчик полиграфического оборудования |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического оборудования | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр несложного полиграфического оборудования и изучение технической документации к объекту наладки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к объекту наладки |
|  | Подбор технологической оснастки и инструментов для проведения наладки несложного полиграфического оборудования |
|  | Доставка к месту работы технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического оборудования, и последующий их возврат к местам хранения |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на несложное полиграфическое оборудование при проведении наладочных работ |
|  | Пользоваться технологической оснасткой и инструментами, необходимыми для наладки несложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться ручными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического оборудования, в помещениях |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке несложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности несложного полиграфического оборудования |
|  | Виды технологической оснастки и инструментов, используемых для наладки несложного полиграфического оборудования |
|  | Правила применения технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического оборудования |
|  | Правила пользования ручными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки и инструментов в помещениях |
|  | Основы полиграфического производства |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка несложного полиграфического оборудования | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка и сборка узлов и деталей несложного полиграфического оборудования |
| --- | --- |
|  | Регулирование отдельных механизмов и согласование взаимодействия всех сборочных единиц несложного полиграфического оборудования |
|  | Настройка на заданные режимы несложного полиграфического оборудования |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на несложное полиграфическое оборудование для проведения наладочных работ |
|  | Осуществлять разборку и сборку узлов и деталей несложного полиграфического оборудования в соответствии со сборочными схемами |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами для сборки и разборки несложного полиграфического оборудования |
|  | Определять неисправности в работе несложного полиграфического оборудования |
|  | Производить регулирование отдельных механизмов и сборочных единиц несложного полиграфического оборудования в соответствии с параметрами качества производимой продукции |
|  | Производить запуск несложного полиграфического оборудования в различных режимах работы |
|  | Проводить проверку качества настройки несложного полиграфического оборудования |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке несложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности несложного полиграфического оборудования |
|  | Правила наладки и эксплуатации несложного полиграфического оборудования |
|  | Типовые неисправности несложного полиграфического оборудования и способы их устранения |
|  | Алгоритм поиска неисправностей несложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства |
|  | Параметры качества полиграфической продукции, производимой на несложном полиграфическом оборудовании |
|  | Характеристики режимов работы несложного полиграфического оборудования |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт несложного полиграфического оборудования | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к объекту ремонта |
| --- | --- |
|  | Выявление изношенных деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнение механической обработки ремонтопригодных деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Замена изношенных деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Смазка и чистка механизмов несложного полиграфического оборудования |
|  | Проверка работоспособности несложного полиграфического оборудования после ремонта |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на несложное полиграфическое оборудование для проведения ремонтных работ |
|  | Определять степень износа деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнять механическую обработку деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Чистить детали и узлы несложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами для сборки и разборки несложного полиграфического оборудования |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по ремонту несложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности несложного полиграфического оборудования |
|  | Порядок проведения технического осмотра несложного полиграфического оборудования |
|  | Типовые причины сбоев в работе несложного полиграфического оборудования |
|  | Правила выполнения работ по механической обработке деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Технология чистки деталей и узлов несложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в исправном техническом состоянии сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-полуавтоматы и комплектующие устройства без элементов электроники) | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик полиграфического оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по наладке несложного полиграфического оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
|  | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 23 | Наладчик полиграфического оборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14974 | Наладчик полиграфического оборудования |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр сложного полиграфического оборудования и изучение технической документации к объекту наладки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к объекту наладки |
|  | Подбор технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования |
|  | Доставка к месту работы технологической оснастки, приборов и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования, и их последующая транспортировка к местам хранения |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на сложное полиграфическое оборудование для проведения наладочных работ |
|  | Пользоваться технологической оснасткой и инструментами, необходимыми для наладки сложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться ручными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования, в помещениях |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности сложного полиграфического оборудования |
|  | Виды технологической оснастки и инструментов, используемых для наладки сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила применения технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладочных работ на сложном полиграфическом оборудовании |
|  | Правила пользования ручными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки и инструментов, необходимых для наладки сложного полиграфического оборудования, в помещениях |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка сложного полиграфического оборудования | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка и сборка узлов и деталей сложного полиграфического оборудования |
| --- | --- |
|  | Регулирование отдельных механизмов и согласование взаимодействия всех сборочных единиц сложного полиграфического оборудования |
|  | Настройка на заданные режимы сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на сложное полиграфическое оборудование для проведения наладочных работ |
|  | Осуществлять разборку и сборку узлов и деталей сложного полиграфического оборудования в соответствии со сборочными схемами |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами для сборки и разборки сложного полиграфического оборудования |
|  | Определять неисправности в работе сложного полиграфического оборудования |
|  | Производить регулирование отдельных механизмов и сборочных единиц сложного полиграфического оборудования в соответствии с параметрами качества производимой продукции |
|  | Производить запуск сложного полиграфического оборудования в различных режимах работы |
|  | Проводить проверку качества настройки сложного полиграфического оборудования |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила наладки и эксплуатации сложного полиграфического оборудования |
|  | Типовые неисправности сложного полиграфического оборудования и способы их устранения |
|  | Алгоритм поиска неисправностей сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Параметры качества полиграфической продукции, производимой на сложном полиграфическом оборудовании |
|  | Характеристики режимов работы сложного полиграфического оборудования |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложного полиграфического оборудования | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к объекту ремонта |
| --- | --- |
|  | Выявление изношенных деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнение механической обработки ремонтопригодных деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Замена изношенных деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Смазка и чистка механизмов сложного полиграфического оборудования |
|  | Проверка работоспособности сложного полиграфического оборудования после ремонта |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи) на сложное полиграфическое оборудование для проведения ремонтных работ |
|  | Определять степень износа деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнять механическую обработку деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Чистить детали и узлы сложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами для сборки и разборки сложного полиграфического оборудования |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по ремонту сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности сложного полиграфического оборудования |
|  | Порядок проведения технического осмотра сложного полиграфического оборудования |
|  | Типовые причины сбоев в работе сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила выполнения работ по механической обработке деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Технология чистки деталей и узлов сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в исправном техническом состоянии особо сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-автоматы и комплектующие устройства с элементами электроники) | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик полиграфического оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по наладке сложного полиграфического оборудования <6> |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационной группы по электробезопасности не ниже второй |
|  | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 24 | Наладчик полиграфического оборудования 5-го разряда |
|  | § 25 | Наладчик полиграфического оборудования 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14974 | Наладчик полиграфического оборудования |

- 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр особо сложного полиграфического оборудования и изучение технической документации к объекту наладки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к объекту наладки |
|  | Составление перечня технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования, и оформление заказа на их приобретение |
|  | Доставка к месту работы технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования, и их последующая транспортировка к местам хранения |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические и кинематические схемы) на особо сложное полиграфическое оборудование для проведения наладочных работ |
|  | Пользоваться технологической оснасткой, приборами, инструментами и материалами, необходимыми для наладки особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться ручными и механизированными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования, в помещениях |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Виды технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила применения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладочных работ на особо сложном полиграфическом оборудовании |
|  | Правила пользования ручными и механизированными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо сложного полиграфического оборудования, в помещениях |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, пневматики, гидравлики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка особо сложного полиграфического оборудования | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка и сборка механизмов и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
| --- | --- |
|  | Регулирование механизмов и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Настройка на заданные режимы особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Проверка работоспособности особо сложного полиграфического оборудования после проведения наладочных работ |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные и электрические схемы) на особо сложное полиграфическое оборудование для проведения наладочных работ |
|  | Осуществлять разборку и сборку механизмов и узлов особо сложного полиграфического оборудования в соответствии со сборочными схемами |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами для сборки и разборки особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Определять неисправности в работе особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Производить регулирование отдельных механизмов и сборочных единиц особо сложного полиграфического оборудования в соответствии с параметрами качества производимой продукции |
|  | Производить запуск особо сложного полиграфического оборудования в различных режимах работы |
|  | Проводить проверку качества настройки особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила наладки особо сложного полиграфического оборудования, работы на нем и проверки эксплуатационных параметров |
|  | Типовые неисправности особо сложного полиграфического оборудования и способы их устранения |
|  | Алгоритм поиска неисправностей особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, пневматики и гидравлики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Параметры качества полиграфической продукции, производимой на особо сложном полиграфическом оборудовании |
|  | Характеристики режимов работы особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение базовой терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Диагностирование особо сложного полиграфического оборудования | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка с помощью тестовых программ параметров работы особо сложного полиграфического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка работы встроенных подсистем диагностики, приборов и инструментов диагностирования особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Выявление дефектных элементов, узлов и подсистем особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Составление отчета о техническом состоянии особо сложного полиграфического оборудования по результатам диагностирования |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию на особо сложное полиграфическое оборудование при проведении диагностики его состояния |
|  | Пользоваться тестовыми программами, приборами и инструментами диагностирования особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Определять неисправности, степень износа деталей и узлов, риски при эксплуатации особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по диагностированию особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Причины типовых сбоев в работе особо сложного полиграфического оборудования и способы их устранения |
|  | Правила пользования средствами диагностирования особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила проведения диагностики особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Программные и технические средства автоматизированных систем управления особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, гидравлики и пневматики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение базовой терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт особо сложного полиграфического оборудования | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к особо сложному полиграфическому оборудованию при проведении ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Подбор по каталогу деталей, узлов, запасных частей, необходимых для ремонта особо сложного полиграфического оборудования, и подготовка заявок на их получение |
|  | Разработка эскизов на простые детали особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнение механической обработки ремонтопригодных деталей и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Замена изношенных деталей и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Смазка и чистка механических частей особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Проверка работоспособности особо сложного полиграфического оборудования после проведения ремонтных работ |
|  | Составление отчета о проведенных ремонтных работах на особо сложном полиграфическом оборудовании |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические и кинематические схемы) на особо сложное полиграфическое оборудование при проведении ремонтных работ |
|  | Производить дефектацию и сортировку деталей при ремонте особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Выполнять эскизы простых деталей с указанием допусков и посадок |
|  | Выполнять работы по механической обработке деталей и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Чистить детали и узлы сложного полиграфического оборудования |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по ремонту особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Типовые причины сбоев в работе особо сложного полиграфического оборудования и способы их устранения |
|  | Порядок разборки, сборки и регулирования особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Основные правила оформления эскизов на детали особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила выполнения работ по механической обработке деталей и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Технология чистки деталей и узлов особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, гидравлики и пневматики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение базовой терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение плановых профилактических осмотров (ППО) особо сложного полиграфического оборудования | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния и работоспособности элементов, модулей и систем особо сложного полиграфического оборудования |
| --- | --- |
|  | Составление отчетов по результатам проведения ППО особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые умения | Пользоваться нормативно-технической документацией, регламентирующей порядок проведения ППО полиграфического оборудования |
|  | Применять рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические и кинематические схемы при проведении ППО особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Пользоваться нормативно-технической документацией по наладке и вводу в эксплуатацию особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Производить технический осмотр особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Определять работоспособность особо сложного полиграфического оборудования на разных режимах работы |
|  | Пользоваться приборами, инструментами и техническими средствами контроля работы особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по проведению ППО особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Порядок проведения ППО особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующей проверку выполненных работ по наладке и вводу в эксплуатацию особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Требования к качеству продукции, производимой на особо сложном полиграфическом оборудовании |
|  | Порядок проведения технических осмотров особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Правила применения инструментов и средств технического контроля при проверке работы особо сложного полиграфического оборудования |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, гидравлики и пневматики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение базовой терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в исправном техническом состоянии комплексов полиграфического оборудования (полиграфические агрегаты) | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-наладчик полиграфического оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационной группы по электробезопасности не ниже второй |
|  | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
|  | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС <7> | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 14974 | Наладчик полиграфического оборудования |
| ОКСО <8> | 150411 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |

- 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологической оснастки, приборов, инструментов и вспомогательных материалов, необходимых для наладки полиграфических агрегатов | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр полиграфических агрегатов и изучение технической документации к объекту наладки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочей зоны для свободного доступа к полиграфическим агрегатам при проведения наладочных работ |
|  | Составление перечня технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения наладки полиграфических агрегатов, и оформление заказа на их приобретение |
|  | Организация доставки к рабочей зоне технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения наладки полиграфических агрегатов, и последующего их возврата к местам хранения |
|  | Планирование и организация работ по применению технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения наладки полиграфических агрегатов |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические, пневматические, гидравлические и кинематические схемы) для проведения наладочных работ |
|  | Выбирать и применять технологическую оснастку, приборы, инструменты и материалы, необходимые для выполнения наладки полиграфических агрегатов |
|  | Пользоваться механизированными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения наладки полиграфических агрегатов, в помещениях |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке полиграфических агрегатов |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности полиграфических агрегатов |
|  | Виды технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения наладки полиграфических агрегатов |
|  | Правила применения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ по наладке полиграфических агрегатов |
|  | Правила пользования механизированными транспортными средствами для перемещения технологической оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ по наладке полиграфических агрегатов, в помещениях |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, пневматики, гидравлики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка полиграфических агрегатов | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и организация работ по наладке полиграфических агрегатов и деятельности отдельных работников и коллективов; корректировка их действий с учетом условий выполнения задания |
| --- | --- |
|  | Регулирование узлов и модулей полиграфических агрегатов в соответствии с технической документацией по эксплуатации |
|  | Настройка на заданные режимы работы полиграфических агрегатов |
|  | Проверка работоспособности полиграфических агрегатов после проведения наладочных работ |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические, пневматические, гидравлические и кинематические схемы) на полиграфические агрегаты для проведения наладочных работ |
|  | Пользоваться инструментами и техническими средствами наладки полиграфических агрегатов |
|  | Определять неисправности в работе полиграфических агрегатов |
|  | Производить регулирование отдельных механизмов и сборочных единиц полиграфических агрегатов в соответствии с параметрами качества производимой продукции |
|  | Производить запуск полиграфических агрегатов в различных режимах работы |
|  | Проводить проверку качества настройки полиграфических агрегатов |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по наладке полиграфических агрегатов |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности полиграфических агрегатов |
|  | Правила наладки полиграфических агрегатов, работы на них и запуска в эксплуатацию |
|  | Типовые неисправности полиграфических агрегатов и способы их устранения |
|  | Алгоритм поиска неисправностей полиграфических агрегатов |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, пневматики и гидравлики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Программные и технические средства систем управления комплексов полиграфического оборудования |
|  | Параметры качества полиграфической продукции, производимой на полиграфических агрегатах |
|  | Характеристики режимов работы полиграфических агрегатов |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Диагностирование полиграфических агрегатов | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и организация работ по диагностированию полиграфических агрегатов |
| --- | --- |
|  | Проверка с помощью тестовых программ и испытательных стендов параметров работы полиграфических агрегатов |
|  | Проверка работы подсистем диагностики, датчиков, приборов, пультов управления и средств отображения информации полиграфических агрегатов |
|  | Выявление дефектных элементов, узлов и подсистем полиграфических агрегатов |
|  | Составление отчета о техническом состоянии полиграфических агрегатов по результатам диагностирования |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию на полиграфические агрегаты при проведении диагностики их состояния |
|  | Пользоваться тестовыми программами, испытательными стендами, приборами и инструментами диагностирования полиграфических агрегатов |
|  | Определять неисправности, степень износа деталей и узлов, риски при эксплуатации полиграфических агрегатов |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по диагностированию полиграфических агрегатов |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности полиграфических агрегатов |
|  | Причины типовых сбоев в работе полиграфических агрегатов и способы их устранения |
|  | Правила пользования средствами диагностирования полиграфических агрегатов |
|  | Правила проведения диагностики полиграфических агрегатов |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, пневматики и гидравлики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Программные и технические средства систем управления комплексов полиграфического оборудования |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт полиграфических агрегатов | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и организация ремонтных работ полиграфических агрегатов |
| --- | --- |
|  | Подбор по каталогам деталей, узлов, запасных частей, необходимых для ремонта полиграфических агрегатов, и подача заявок на их приобретение |
|  | Разработка эскизов на механические детали для полиграфических агрегатов |
|  | Контрольная проверка параметров деталей и узлов полиграфических агрегатов после их механической обработки |
|  | Замена изношенных элементов и узлов полиграфических агрегатов |
|  | Чистка деталей и узлов, смазка механических частей полиграфических агрегатов |
|  | Проверка работоспособности полиграфических агрегатов после проведения ремонтных работ |
|  | Составление отчета о проведенных ремонтных работах полиграфических агрегатов |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию (включая рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические, гидравлические, пневматические и кинематические схемы) на полиграфические агрегаты при проведении ремонтных работ |
|  | Производить дефектацию и сортировку деталей при ремонте полиграфических агрегатов |
|  | Выполнять эскизы простых деталей для полиграфических агрегатов с указанием допусков и посадок |
|  | Выполнять работы по механической обработке деталей и узлов полиграфических агрегатов |
|  | Чистить узлы и оборудование, входящие в состав полиграфических агрегатов |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по ремонту особо сложного полиграфического оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности полиграфических агрегатов |
|  | Порядок сборки, разборки и регулировки подсистем, узлов и оборудования, входящего в состав полиграфических агрегатов |
|  | Требования к наладке элементов, узлов и подсистем, а также оборудования, входящего в состав полиграфических систем (допечатных, печатно-отделочных линий, комплексов послепечатного оборудования) |
|  | Типовые причины сбоев в работе полиграфических агрегатов и способы их устранения |
|  | Правила выполнения работ по механической обработке деталей для полиграфических агрегатов |
|  | Технология чистки узлов и оборудования, входящих в состав полиграфических агрегатов |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, гидравлики и пневматики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Программные и технические средства систем управления комплексов полиграфического оборудования |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- 3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение ППО полиграфических агрегатов | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление планов-графиков проведения ППО полиграфических агрегатов |
| --- | --- |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности узлов и модулей, подсистем и систем управления и диагностики полиграфических агрегатов |
|  | Проведение инструктажа работников, занятых обслуживанием полиграфических агрегатов, по правилам эксплуатации оборудования |
|  | Составление отчетов по результатам проведения ППО полиграфических агрегатов |
| Необходимые умения | Пользоваться нормативно-технической документацией, регламентирующей порядок проведения ППО полиграфического оборудования |
|  | Применять рабочие и сборочные чертежи, принципиальные, электрические, пневматические, гидравлические и кинематические схемы при проведении ППО полиграфических агрегатов |
|  | Пользоваться нормативно-технической и сервисной документацией по наладке и вводу в эксплуатацию полиграфических агрегатов |
|  | Производить технический осмотр полиграфических агрегатов |
|  | Определять работоспособность полиграфических агрегатов на разных режимах работы |
|  | Пользоваться материалами, приборами, инструментами и техническими средствами контроля параметров работы полиграфических агрегатов |
|  | Эксплуатировать полиграфические агрегаты для изготовления полиграфической продукции |
|  | Проводить инструктаж по правилам эксплуатации оборудования, входящего в состав полиграфических агрегатов |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач по проведению ППО полиграфических агрегатов |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и конструктивные особенности полиграфических агрегатов |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующей порядок проведения ППО полиграфического оборудования |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующей проверку выполненных работ по наладке и вводу в эксплуатацию полиграфических агрегатов |
|  | Требования нормативных документов к качеству продукции, производимой на полиграфических агрегатах |
|  | Порядок проведения технических осмотров полиграфических агрегатов |
|  | Порядок проверки работоспособности полиграфических агрегатов |
|  | Правила применения инструментов и средств технического контроля при проверке работы полиграфических агрегатов |
|  | Порядок проведения инструктажа по эксплуатации оборудования, входящего в состав полиграфических агрегатов |
|  | Основы полиграфического производства, технологии полиграфических процессов |
|  | Основы механики, гидравлики и пневматики |
|  | Основы электромеханики, электроники и автоматики |
|  | Требования ЕСКД |
|  | Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности наладчика полиграфического оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Владение терминологией в области полиграфической техники и технологии на русском и иностранном языке (английском, немецком) |
|  | Владение информацией по аналогичному полиграфическому оборудованию фирм-изготовителей |
|  | Специализация по видам оборудования для отдельных процессов полиграфического производства |

- IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

- 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ЗАО "Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения", город Москва |
| --- | --- |
| 2. | ОАО "Научно-исследовательский центр управления, экономики и информатики", город Москва |
| 3. | ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии", город Москва |
| 4. | Экспертный совет по бизнес-технологиям в области издательского дела и полиграфии, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 55, раздел "Общие профессии полиграфического производства".

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<6> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781).

<7> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.